Комментарии к Рабочему листу

# Параллельное соединение в автомобильной электропроводке

1. Параллельный

2. 2; 2; Нет; Да

3. Лампы соединены параллельно.

4. Да, потому что при параллельном соединении через остальные лампы будет протекать электрический ток.

5. При параллельном соединении выход из строя одного устройства не приводит к отключению других.

6.

7. Ток от аккумулятора разветвляется в узле А: один путь ведет к узлу B через фары и кузов, другой – через задний фонарь и кузов. От узла B суммарный ток идет к аккумулятору.

8. Использование кузова значительно уменьшает количество проводов в машине, и, соответственно, – стоимость электропроводки. Кроме того, поскольку кузов автомобиля "везде", то прикрепление прибора в любом месте автомобиля практически является подключением его к отрицательному полюсу аккумулятора. Таким образом, для подключения прибора к нему нужно подвести только один провод вместо двух, что значительно облегчает работу.

9. Пример модели с подключенным вентилятором (мотором) вы можете найти в файле F02-2.yka.

Рисунок  схемы:

## Примечания

- Эта работа может выступать в качестве дополнения к работе “F15-Параллельное подсоединение к источнику питания” или как отдельная работа для способных учеников, знакомых со свойствами параллельных цепей.

- Более сложный пример автомобильной электросхемы приведен в модели F02-3.yka.