Комментарии к Рабочему листу

# Ток в термисторе

## Задача 1

3. Ток увеличивается

4. Сопротивление уменьшается.

5. С ростом температуры сопротивление термистора уменьшается.

6.

- Предупреждение о высокой температуре: например, для индикации на приборной панели автомобиля.

- Управление температурой (терморегулирование):  например, в холодильнике.

- Контроль температуры: например, в теплице.

## Задача 2

2. Вентилятор или кондиционер.

3. При повышении температуры ток в цепи электромотора вентилятора увеличивается, комната охлаждается. Поскольку охлаждается и термистор, то ток через электромотор уменьшается, что предотвращает чрезмерное охлаждение воздуха в комнате.

4. Термистор сгорит, как только схема включится.

5. Термистор характеризуется предельно допустимой мощностью протекающего через него тока (P = U / R2). Ее значение превышается в данной схеме даже при максимальном значении сопротивления термистора (при минимальной температуре из рабочего диапазона температур).

6. Плавкий предохранитель.

## Дополнительные сведения

### Еще немного о терморезисторе

В отличие от термистора, позистор обладает положительным температурным коэффициентом сопротивления, то есть с ростом температуры его сопротивление возрастает.