Рабочий лист

# Ток в термисторе

## Введение

- Терморезистор используется во множестве устройств, предназначенных для контроля температуры. В этом задании вы будете иметь дело с одной из разновидностей терморезисторов – термистором.

### Задача 1. Ток через термистор

1. Откройте файл F05-1.yka.

Модель 1

2. Чтобы имитировать изменение температуры среды, в которой находится термистор,  перемещайте стрелку термометра.

3. Что происходит с величиной тока при увеличении температуры термистора?

Ответ

4. Как меняется сопротивление термистора при увеличении температуры, если напряжение источника питания не меняется?

Ответ

5. Сформулируйте общее правило зависимости сопротивления термистора от его температуры.

Ответ

6. Приведите три примера практических задач, которые могут быть решены использованием термистора.

Ответ

### Задача 2. Применение термистора

1.  Откройте файл F05-2.yka.

2.  Изучите схему, не включая на ней выключатель. Конструктор спроектировал эту схему для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в комнате. Электродвигатель, входящий в эту схему, подключается к электрической сети с параметрами  230 В, 13 А. В каком устройстве он может использоваться?

Ответ

3.  Опишите, каким образом конструктор намеревается управлять температурой в комнате с помощью этой электрической схемы.

Ответ

4. Конструктор плохо знает электронику, поэтому его схема содержит серьезную ошибку. Попробуйте активировать работу схемы с помощью выключателя. Опишите, что произойдет.

Ответ

5. Как вы считаете, почему эта схема никогда не заработает?

Ответ

6. Хотя в таком виде эта схема никогда не заработает, все равно в нее необходимо добавить элемент, защищающий оборудование от повреждения при включении. Он также предоставит некоторую защиту от возможного пожара при отказе оборудования. Что это за дополнительный элемент?

Ответ

## Дополнительные сведения

### Еще немного о терморезисторе

- В этой работе вы определили характер зависимости сопротивления от температуры в термисторе. Но есть и другая разновидность терморезистора – позистор. Попробуйте догадаться, чем отличаются зависимости сопротивления от температуры в позисторе и термисторе.

### О технике безопасности

Электронные системы, как правило, работают с низкими напряжениями и токами – часто на батарейном питании. Термистор является примером электронного устройства. Электрические системы, в основном, связаны с гораздо большими токами и напряжениями. Электроинструменты, которые подключаются к сети – это электрические устройства.

Ошибка при работе с низковольтными (электронными) устройствами на батарейном питании может привести к выходу из строя всего лишь какого-нибудь компонента этого устройства. Ошибка при работе с электрическим устройством, может причинить серьезный вред здоровью и\или вызвать пожар.

При работе с электрическими цепями, как правило, очень трудно найти неисправность до того, как она проявится в виде какой-либо поломки. Как показано в вышеприведенном примере, электрические цепи крайне опасны для необученного и неопытного человека.