Рабочий лист

# Мощные электроприборы

## Введение

На этом занятии вы будете работать с моделью дома, оснащенного мощными электроприборами. Вы рассмотрите зависимость стоимости потребления электричества от времени работы приборов. В последнем задании вы узнаете, сколько стоит приготовление ужина с помощью электрических устройств.

### Задача 1. Устройства с большим энергопотреблением

1. Откройте файл F06-1.yka

Модель дома

2. На панели объектов выберите электроплиту и перетащите ее на кухню.

Чтобы подключить какой-нибудь электроприбор, подсоедините его к электрическому щитку на внешней стене дома. Обратите внимание на тонкую черную линию, идущую от выключателя прибора. Щелкните на квадратике и протяните провод до такого же квадратика в центре щитка (розетки). После этого устройство будет подключено. А теперь добавьте в модель калькулятор стоимости. Он будет рассчитывать стоимость использованной электроэнергии.

3. Включите плиту и измерьте стоимость ее работы за 2 часа. Для этого нажмите кнопку «Сброс», а когда счетчик покажет, что нужное время прошло – отключите плиту выключателем. Сколько стоит потребленная электроэнергия?

Ответ

4. Выключив плиту, добавьте электронагреватель. Подключите его к электрощитку. Измерьте, как вы это делали с плитой, стоимость работы электронагревателя за 2 часа.  В какую сумму обойдется его работа?

Ответ

5. Эти приборы потребляют много электроэнергии, и их работа стоит гораздо больше, чем работа менее мощных приборов. Из какого вида в какой преобразуется энергия в электронагревателе и плите?

Ответ

### Задача 2.  Нагревание воды

1. Откройте файл F06-2.yka. Добавьте на кухню электрический чайник и подключите его к сети.

2. Добавьте в модель калькулятор стоимости. Используйте калькулятор так, как это описано в задаче 1.

3. Мощность чайника – 2000 Вт (2кВт). Как вы считаете, в какую сумму обойдется его работа в течение 2 часов?  Для проверки своего предположения запустите модель.

Ответ

4. Добавьте в модель электрический душ (душ с электроподогревом воды). Его мощность равна 8,5 кВт. Сколько будет стоить его работа в течение 2 часов? Чтобы проверить свое предположение, используйте модель (не забудьте перед этим выключить чайник).

Ответ

5. Работа этих двух приборов в течение длительных периодов времени обходится довольно дорого. Для чего используются эти устройства?

Ответ

### Задача 3. Приготовление пищи

1. Откройте файл F06-3.yka. В этой задаче мы попробуем смоделировать приготовление еды.

2. На кухне уже есть плита и чайник. Добавьте к ним микроволновую печь и тостер из панели объектов и подсоедините их к электросети. Добавьте калькулятор стоимости и используйте его так, как это описано в задаче 1.

3.Чтобы приготовить ужин, включите плиту на 90 минут, микроволновую печь на 15 минут, чайник – на 5 , а тостер – на 3 минуты. Когда вы будете это делать, постарайтесь включить некоторые из них одновременно. Предварительно попробуйте оценить, сколько будет стоить электроэнергия, затраченная на такой ужин. А теперь запустите модель. Сколько на самом деле это стоит?

Ответ

## В заключение

Как мы убедились, мощные электроприборы дороги в эксплуатации. Они потребляют много электроэнергии и преобразуют ее в другие виды энергии. Большинство мощных приборов предназначены для нагревания.